Общество с Ограниченной Ответственностью

ООО «____________»

___________ __________

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ

00.00.001.РР

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПОСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАСЧЕТ	3

1.1	Основные методики и нормативные документы, используемые для расчета	3

2	РАСЧЕТ БУРТИКА НА ПРОЧНОСТЬ	4

2.1.1	Исходные данные	4

2.1.2	Расчёт в рабочих условиях	4

2.1.3	Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017	4

2.1.4	Расчет давления испытаний	4

2.1.5	Расчёт в условиях испытаний (Герметичность)	5

2.1.6	Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017	5

2.1.7	Расчёт в условиях испытаний (Гидроиспытания)	5

2.1.8	Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017	5

3	РАСЧЕТ НА СРЕЗ	7

3.1.1	Исходные данные	7

3.1.2	Расчёт в рабочих условиях	7

3.1.3	Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017	8

3.1.4	Расчёт в условиях испытаний (Герметичность)	9

3.1.5	Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017	9

3.1.6	Расчет давления испытаний	11

3.1.7	Расчёт в условиях испытаний (Гидроиспытания)	11

3.1.8	Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017	11

ПРИЛОЖЕНИЕ А –	13

Лист регистрации изменений	14

ПОСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАСЧЕТ

Настоящий расчет выполняется для:

а) Расчет на срез вследствие воздействия давления;

б) Расчет на прочность буртика колена в месте прокладки.

Колено изготовлено в соответствии с конструкторской документацией, ТУ _______________________.

Основные методики и нормативные документы, используемые для расчета

Настоящий расчет выполнен в программе ПАССАТ 3.0.

Основные методики, используемые в программе ПАССАТ, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52857.ХХ–2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность», ГОСТ 34233.1-2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования».

РАСЧЕТ БУРТИКА НА ПРОЧНОСТЬ

Исходные данные

| Материал: | 20CrNiMo GB3077 |
| --- | --- |
| Внутр. диаметр, D: | 51 мм |
| Толщина стенки, s: | 10 мм |
| Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, c1: | 2 мм |
| Прибавка для компенсации минусового допуска, c2: | 0,15 мм |
| Прибавка технологическая, c3: | 0 мм |
| Сумма прибавок к расчётной толщине стенки, c: | 2,15 мм |
| Длина обечайки, L: | 5 мм |

Коэффициенты прочности сварных швов:

Продольный шов:

|  | = 1 |
| --- | --- |

Окружной шов :

|  | = 1 |
| --- | --- |

Расчёт в рабочих условиях

Условия нагружения:

| Расчётная температура, T: | 60 °C |
| --- | --- |
| Расчётное внутреннее избыточное давление, p: | 105 МПа |
| Расчётный изгибающий момент, M: | 0 Н∙м |
| Расчётное поперечное усилие, Q: | 0 Н |
| Расчётное осевое растягивающее усилие, F: | 0 Н |
| Расчётный крутящий момент, Mt: | 0 Н∙м |

Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017

Допускаемые напряжения для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре 60 °C (рабочие условия):

|  | = |  |  |  |  | =min{918,7 / 1,5; 1054,3 / 2,4} | = 439,31 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модуль продольной упругости для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре T = 60 °C:

| E= | 2,12∙105 МПа |
| --- | --- |

Гладкая обечайка, нагруженная внутренним избыточным давлением

Расчётная толщина стенки с учётом прибавок:

|  | = (105 * 51) / (2 * 439,31 * 1 – 105) + 2,15 | =9,072 мм |
| --- | --- | --- |

9,072 мм  10  мм

Заключение: Условие работоспособности выполнено.

Допускаемое давление:

|  | = | 2 * 439,31 * 1 * (10 – 2,15) / (51 + 10 – 2,15) | =117,2 МПа |
| --- | --- | --- | --- |

117,2 МПа  105  МПа

Заключение: Условие прочности выполнено.

Минимальное расстояние между “одиночными” штуцерами:

|  | = 2 * (51 * (10 – 2,15))1/2 | = 40,017мм |
| --- | --- | --- |

Расчет давления испытаний

Пробное давление при гидравлическом испытании, при работе элемента под внутренним давлением, ГОСТ 34347-2017:

|  | =1.25 * 105 * 445,83 / 439,31 – 0,50016∙10-3 | = 133,2 МПа |
| --- | --- | --- |

Расчёт в условиях испытаний (Герметичность)

Условия нагружения:

| Расчётная температура, T: | 20 °C |
| --- | --- |
| Расчётное внутреннее избыточное давление, p: | 131,25 МПа |
| Расчётный изгибающий момент, M: | 0 Н∙м |
| Расчётное поперечное усилие, Q: | 0 Н |
| Расчётное осевое растягивающее усилие, F: | 0 Н |
| Расчётный крутящий момент, Mt: | 0 Н∙м |

Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017

Допускаемые напряжения для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре 20 °C (рабочие условия):

|  | 20= |  |  |  |  | =min{950 / 1,5; 1070 / 2,4} | = 445,83 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модуль продольной упругости для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре T = 20 °C:

| E20= | 2,15∙105 МПа |
| --- | --- |

Гладкая обечайка, нагруженная внутренним избыточным давлением

Расчётная толщина стенки с учётом прибавок:

|  | = (131,25 * 51) / (2 * 445,83 * 1 – 131,25) + 0,15 | =8,9528 мм |
| --- | --- | --- |

8,9528 мм  10  мм

Заключение: Условие работоспособности выполнено.

Допускаемое давление :

|  | = | 2 * 445,83 * 1 * (10 – 0,15) / (51 + 10 – 0,15) | =144,34 МПа |
| --- | --- | --- | --- |

144,34 МПа  131,25  МПа

Заключение: Условие прочности выполнено.

Минимальное расстояние между “одиночными” штуцерами:

|  | = 2 * (51 * (10 – 0,15))1/2 | = 44,826мм |
| --- | --- | --- |

Расчёт в условиях испытаний (Гидроиспытания)

Условия нагружения при испытаниях:

| Расчётная температура, T: | 20 °C |
| --- | --- |
| Расчётное внутреннее избыточное давление (с учётом гидростатического), p: | 157,5 МПа |
| Расчётный изгибающий момент, M: | 0 Н∙м |
| Расчётное поперечное усилие, Q: | 0 Н |
| Расчётное осевое растягивающее усилие, F: | 0 Н |
| Расчётный крутящий момент, Mt: | 0 Н∙м |

Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017

Допускаемые напряжения для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре 20 °C (условия гидроиспытаний):

|  | 20= |  | =950 / 1,1 | = 863,64 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Модуль продольной упругости для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре T = 20 °C:

| E20= | 2,15∙105 МПа |
| --- | --- |

Гладкая обечайка, нагруженная внутренним избыточным давлением

Расчётная толщина стенки с учётом прибавок:

|  | = (157,5 * 51) / (2 * 863,64 * 1 – 157,5) + 0,15 | =5,267 мм |
| --- | --- | --- |

5,267 мм  10  мм

Заключение: Условие работоспособности выполнено.

Допускаемое давление :

|  | = | 2 * 863,64 * 1 * (10 – 0,15) / (51 + 10 – 0,15) | =279,6 МПа |
| --- | --- | --- | --- |

279,6 МПа  157,5  МПа

Заключение: Условие прочности выполнено.

Минимальное расстояние между “одиночными” штуцерами:

|  | = 2 * (51 * (10 – 0,15))1/2 | = 44,826мм |
| --- | --- | --- |

РАСЧЕТ НА СРЕЗ

Исходные данные

| Элемент: | Отвод |
| --- | --- |
| Материал отвода: | 20CrNiMo GB3077 |
| Внутренний диаметр отвода, d: | 45 мм |
| Толщина стенки отвода, sг: | 18,5 мм |
| Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, c1: | 2 мм |
| Прибавка для компенсации минусового допуска, c2: | 1 мм |
| Прибавка технологическая, c31: | 0 мм |
| Прибавка технологическая, c32: | 0 мм |
| Прибавка технологическая, c33: | 0 мм |
| Радиус отвода, Rг: | 82 мм |
| Угол, 0: | 90 ° |
| Овальность, | 0 % |

Коэффициенты прочности сварных швов:

Продольный шов:

|  | = 1 |
| --- | --- |

Расчёт в рабочих условиях

Условия нагружения:

| Расчётная температура, T: | 60 °C |
| --- | --- |
| Расчётное внутреннее избыточное давление, p: | 105 МПа |
| Осевое усилие, Fz0: | 0 Н |
| Поперечное усилие, Fx0: | 0 Н |
| Поперечное усилие, Fy0: | 0 Н |
| Крутящий момент, Mz0: | 0 Н∙м |
| Изгибающий момент, Mx0: | 0 Н∙м |
| Изгибающий момент, My0: | 0 Н∙м |

Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017

Допускаемые напряжения для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре 60 °C (рабочие условия):

|  | = |  |  |  |  | =min{918,7 / 1,5; 1054,3 / 2,4} | = 439,31 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модуль продольной упругости для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре T = 60 °C:

| E= | 2,12∙105 МПа |
| --- | --- |

Наружный диаметр отвода:

|  | = (45 + 2*18,5) | =82 мм |
| --- | --- | --- |

Вспомогательный коэффициент:

|  | = max{105 / [2 * 439,31 + 105]; 0.03} | =0,10675 |
| --- | --- | --- |

Вспомогательный коэффициент:

|  | = max{2 * 0,10675 * 82 / 82 + 0.5; 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Коэффициент формы для внешней стороны отвода:

|  | = max{0.12 * (1 + (1 + 0.4 * 0 / 0,10675 * 1)1/2); 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Торовый коэффициент для внешней стороны отвода:

|  | = (4 * 82 +82) / (4 * 82 + 2*82) | =0,83333 |
| --- | --- | --- |

Расчетная толщина стенки внешней стороны отвода:

|  | = 105 * 82 * 1 * 0,83333 / [2 * 1 * 439,31 + 105] | =7,2945 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 2 + 1 + 0 | =3 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 7,2945 + 3 | =10,295 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 10,295 мм

Условие прочности выполнено.

Торовый коэффициент для внутренней стороны отвода:

|  | = (4 * 82 – 82) / (4 * 82 – 2*82) | =1,5 |
| --- | --- | --- |

Расчетная толщина стенки внутренней стороны отвода:

|  | = 105 * 82 * 1 * 1,5 / [2 * 1 * 439,31 + 105] | =13,13 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 2 + 1 + 0 | =3 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 7,2945 + 3 | =16,13 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 16,13 мм

Условие прочности выполнено.

Коэффициент формы для средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

|  | = max{0.12 * (1 + (1 + 0.4 * 0 / 0,10675)1/2); 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Торовый коэффициент для средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

Расчетная толщина стенки средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

|  | = 105 * 82 * 1 * 1 / [2 * 1 * 439,31 + 105] | =8,7534 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 2 + 1 + 0 | =3 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 7,2945 + 3 | =11,753 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 11,753 мм

Условие прочности выполнено.

Допускаемое давление:

|  | =min{ | 2 * (18,5 – 3) * 1 * 439,31/ [82 * 1 * 0,83333 – 18,5 + 3]2 * (18,5 – 3) * 1 *439,31 / [82 * 1 * 1,5 – 18,5 + 3]2 * (18,5 – 3) * 1 *439,31/ [82 * 1 * 1 – 18,5 + 3] | =126,69 МПа |
| --- | --- | --- | --- |

Условие прочности:

105 МПа < 126,69 МПа

Условие прочности выполнено.

Расчёт в условиях испытаний (Герметичность)

Условия нагружения:

| Расчётная температура, T: | 20 °C |
| --- | --- |
| Расчётное внутреннее избыточное давление, p: | 131,25 МПа |
| Осевое усилие, Fz0: | 0 Н |
| Поперечное усилие, Fx0: | 0 Н |
| Поперечное усилие, Fy0: | 0 Н |
| Крутящий момент, Mz0: | 0 Н∙м |
| Изгибающий момент, Mx0: | 0 Н∙м |
| Изгибающий момент, My0: | 0 Н∙м |

Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017

Допускаемые напряжения для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре 20 °C (рабочие условия):

|  | 20= |  |  |  |  | =min{950 / 1,5; 1070 / 2,4} | = 445,83 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модуль продольной упругости для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре T = 20 °C:

| E20= | 2,15∙105 МПа |
| --- | --- |

Наружный диаметр отвода:

|  | = (45 + 2*18,5) | =82 мм |
| --- | --- | --- |

Вспомогательный коэффициент:

|  | = max{131,25 / [2 * 445,83 + 131,25]; 0.03} | =0,12831 |
| --- | --- | --- |

Вспомогательный коэффициент:

|  | = max{2 * 0,12831 * 82 / 82 + 0.5; 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Коэффициент формы для внешней стороны отвода:

|  | = max{0.12 * (1 + (1 + 0.4 * 0 / 0,12831 * 1)1/2); 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Торовый коэффициент для внешней стороны отвода:

|  | = (4 * 82 +82) / (4 * 82 + 2*82) | =0,83333 |
| --- | --- | --- |

Расчетная толщина стенки внешней стороны отвода:

|  | = 131,25 * 82 * 1 * 0,83333 / [2 * 1 * 445,83 + 131,25] | =8,7679 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 0 + 1 + 0 | =1 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 8,7679 + 1 | =9,7679 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 9,7679 мм

Условие прочности выполнено.

Торовый коэффициент для внутренней стороны отвода:

|  | = (4 * 82 – 82) / (4 * 82 – 2*82) | =1,5 |
| --- | --- | --- |

Расчетная толщина стенки внутренней стороны отвода:

|  | = 131,25 * 82 * 1 * 1,5 / [2 * 1 * 445,83 + 131,25] | =15,782 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 0 + 1 + 0 | =1 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 8,7679 + 1 | =16,782 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 16,782 мм

Условие прочности выполнено.

Коэффициент формы для средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

|  | = max{0.12 * (1 + (1 + 0.4 * 0 / 0,12831)1/2); 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Торовый коэффициент для средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

Расчетная толщина стенки средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

|  | = 131,25 * 82 * 1 * 1 / [2 * 1 * 445,83 + 131,25] | =10,521 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 0 + 1 + 0 | =1 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 8,7679 + 1 | =11,521 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 11,521 мм

Условие прочности выполнено.

Допускаемое давление:

|  | =min{ | 2 * (18,5 – 1) * 1 * 445,83/ [82 * 1 * 0,83333 – 18,5 + 1]2 * (18,5 – 1) * 1 *445,83 / [82 * 1 * 1,5 – 18,5 + 1]2 * (18,5 – 1) * 1 *445,83/ [82 * 1 * 1 – 18,5 + 1] | =147,91 МПа |
| --- | --- | --- | --- |

Условие прочности:

131,25 МПа < 147,91 МПа

Условие прочности выполнено.

Расчет давления испытаний

Пробное давление при гидравлическом испытании, при работе элемента под внутренним давлением, ГОСТ 34347-2017:

|  | =1.25 * 105 * 445,83 / 439,31 – 0,0010543 | = 133,2 МПа |
| --- | --- | --- |

Расчёт в условиях испытаний (Гидроиспытания)

Условия нагружения при  испытаниях:

| Расчётная температура, T: | 20 °C |
| --- | --- |
| Расчётное внутреннее избыточное давление, p: | 157,5 МПа |
| Осевое усилие, Fz0: | 0 Н |
| Поперечное усилие, Fx0: | 0 Н |
| Поперечное усилие, Fy0: | 0 Н |
| Крутящий момент, Mz0: | 0 Н∙м |
| Изгибающий момент, Mx0: | 0 Н∙м |
| Изгибающий момент, My0: | 0 Н∙м |

Расчёт на прочность и устойчивость по ГОСТ 34233.2-2017

Допускаемые напряжения для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре 20 °C (условия гидроиспытаний):

|  | 20= |  | =950 / 1,1 | = 863,64 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Модуль продольной упругости для материала 20CrNiMo GB3077 при температуре T = 20 °C:

| E20= | 2,15∙105 МПа |
| --- | --- |

Наружный диаметр отвода:

|  | = (45 + 2*18,5) | =82 мм |
| --- | --- | --- |

Вспомогательный коэффициент:

|  | = max{157,5 / [2 * 863,64 + 157,5]; 0.03} | =0,083565 |
| --- | --- | --- |

Вспомогательный коэффициент:

|  | = max{2 * 0,083565 * 82 / 82 + 0.5; 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Коэффициент формы для внешней стороны отвода:

|  | = max{0.12 * (1 + (1 + 0.4 * 0 / 0,083565 * 1)1/2); 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Торовый коэффициент для внешней стороны отвода:

|  | = (4 * 82 +82) / (4 * 82 + 2*82) | =0,83333 |
| --- | --- | --- |

Расчетная толщина стенки внешней стороны отвода:

|  | = 157,5 * 82 * 1 * 0,83333 / [2 * 1 * 863,64 + 157,5] | =5,7103 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 0 + 1 + 0 | =1 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 5,7103 + 1 | =6,7103 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 6,7103 мм

Условие прочности выполнено.

Торовый коэффициент для внутренней стороны отвода:

|  | = (4 * 82 – 82) / (4 * 82 – 2*82) | =1,5 |
| --- | --- | --- |

Расчетная толщина стенки внутренней стороны отвода:

|  | = 157,5 * 82 * 1 * 1,5 / [2 * 1 * 863,64 + 157,5] | =10,278 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 0 + 1 + 0 | =1 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 5,7103 + 1 | =11,278 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 11,278 мм

Условие прочности выполнено.

Коэффициент формы для средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

|  | = max{0.12 * (1 + (1 + 0.4 * 0 / 0,083565)1/2); 1.0} | =1 |
| --- | --- | --- |

Торовый коэффициент для средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

Расчетная толщина стенки средней части отвода (15 % от нейтральной линии):

|  | = 157,5 * 82 * 1 * 1 / [2 * 1 * 863,64 + 157,5] | =6,8523 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 0 + 1 + 0 | =1 мм |
| --- | --- | --- |

|  | = 5,7103 + 1 | =7,8523 мм |
| --- | --- | --- |

Условие прочности:

18,5 мм > 7,8523 мм

Условие прочности выполнено.

Допускаемое давление:

|  | =min{ | 2 * (18,5 – 1) * 1 * 863,64/ [82 * 1 * 0,83333 – 18,5 + 1]2 * (18,5 – 1) * 1 *863,64 / [82 * 1 * 1,5 – 18,5 + 1]2 * (18,5 – 1) * 1 *863,64/ [82 * 1 * 1 – 18,5 + 1] | =286,51 МПа |
| --- | --- | --- | --- |

Условие прочности:

157,5 МПа < 286,51 МПа

Условие прочности выполнено.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Изъятых |  |  |  |  |  |

Программа «ПАССАТ»  (Прочностной Анализ Состояния Сосудов, Аппаратов, Теплообменников) предназначена для расчета прочности и устойчивости сосудов, аппаратов и их элементов с целью оценки несущей способности в рабочих условиях, а также в условиях испытаний и монтажа. Рекомендуется для использования при проектировании и при проведении поверочных расчетов объектов в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности.